Nákladní saně „ODTAHOVKA“              pro přepravu za sněžným skútrem

Uživatelská příručka

Výhradní dovozce pro ČR a SR:	ROSIMPEX s.r.o.

Tovaryšský vrch 1358/3

460 01  Liberec 1

Mobil: 608 93 77 02

E-mail: info@snezneskutry.cz

www.snezneskutry.cz

Centrální servis:	DUCATI MOTOR Liberec

RNDr.Libor Vrabec

Ke Sluji 149

460 01  Liberec - Radčice

Mobil: 602433408

E-mail: info@ducatimotor-liberec.cz

www.ducatimotor-liberec.cz

Vážení uživatelé,

pořídili jste si nákladní saně „ODTAHOVKA“. Tento výrobek je určen k přepravě nákladů za sněžným skútrem nebo terénní čtyřkolkou (v případě úpravy tažného přípojného zařízení) po sněhu.  U svého prodejce projdete základní konzultací o používání a technické údržbě těchto nákladních saní.

1.Základní technické parametry

  - Hmotnost:	200 kg

  - Nosnost:	600 kg

  - Rozměry: 	délka s ojí 3750 mm (oj sklopná 750 mm), šířka 1700 mm,          		výška 500 mm

  - Ložná plocha cca: 3000 mm x 1600 mm = 4,8 m2

  - Doporučená rychlost se saněmi max.:  40 km/hod.

  - Neodpružené

  - Spojovací oko (za skútr). „Žehlička“ (za ATV) – doplňková výbava

2.Pravidla použití sání:

Na sáních nepřepravujte osoby, tyto sáně nejsou uzpůsobeny pro přepravu osob, mohlo by dojít ke zranění pasažérů. Přepravovat se v těchto saních zakazují i nebezpečné chemické látky, nedostatečně zabezpečené v obalech.

Saně jsou uzpůsobeny zejména k přepravě: nepojízdných sněžných skútrů a čtyřkolek či jiných vhodných velkých nákladů.

Vždy zkontrolujte řádné upevnění převáženého nákladu. Náklad se za jízdy nesmí samovolně pohybovat.

Před jízdou zkontrolujte připojení saní k háku sněžného skútru (nebo ke kouli ATV, UTV nebo jiného tažného zařízení).

Při jízdě s nákladními sáněmi nezapomínejte, že naložené sáně mohou značně prodloužit standardní brzdnou dráhu skútru.

Zvláštní pozornost věnujte couvání s připojenými nákladními sáněmi.

Po každých ujetých 500 km zkontrolujte stav spojů a případně je dotáhněte

Vyhýbejte se přejezdům ostrých hran (obrubníky,..), vyčnívajících kamenů a jiných překážek.

3. Záruční lhůta a reklamace

Záruční lhůta na saně je 12 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi v případě prodeje právnické osobě nebo fyzické osobě podnikateli. 24 měsíční záruční lhůta platí v případě prodeje výrobku fyzické osobě-nepodnikateli. Záruční lhůta se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené provozem saní.

V případě reklamace se obracejte na svého prodejce, který je povinen řešit veškeré Vaše oprávněné reklamace. Pokud nebudete spokojeni s řešením případné reklamace Vaším prodejcem, obraťte se, prosím, na dovozce (kontakt uveden na první straně této příručky).

Při každé reklamaci je nutno předložit k posouzení příčiny poškození reklamovanou součástku.

Při uplatňování reklamace je nezbytné předložit doklady ke zboží: Předávací protokol a Záruční list a prokázat totožnost majitele dokladem (fyzická osoba: OP nebo pas, právnická osoba – výpis z Obchodního rejstříku + OP nebo pas osoby oprávněné dle výpisu jednat za společnost) + případně plnou mocí od majitele (nebo statutárního zástupce společnosti).

Pokud k závadě nebo poškození součástí nákladních saní „vana“ dojde v důsledku nevhodného užívání, nedodržení instrukcí uvedených v této příručce nebo v důsledku nepovolených úprav saní, může být případná reklamace zamítnuta.

4. ZÁVĚR

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si zakoupili nákladní saně a přejeme Vám mnoho úspěšných kilometrů a pohodlně přepravených nákladů.

Věříme, že naši prodejci Vám vyjdou ve všem vstříc a budou pracovat k Vaší plné spokojenosti. Jsou připraveni Vám poskytnout odborný servis, náhradní díly, radu a veškeré potřebné informace.

Podrobné informace nových sněžných skútrech, příslušenství a doplňkovém vybavení a nabídce náhradních dílů naleznete na www.snezneskutry.cz. Na tomto webu také najdete aktuální seznam našich autorizovaných prodejců a servisů.

Ve všech zákaznických záležitostech se pak můžete obrátit také přímo na dovozce -firmu ROSIMPEX s.r.o. Liberec.

Děkujeme, že jste si vybrali naše nákladní saně.

Bc. Jindřich Vrabec

jednatel ROSIMPEX s.r.o.